МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное  государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»

Саратовский колледж машиностроения и энергетики

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

____________  С.В.Клюквина

«____» ______________2022г.

Фонд оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

по профессиональному модулю

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ, НАЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

специальность

15.02.16 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Рассмотрено  на заседании

ПЦМК ____________________________

протокол № ____ от «___» _______20___г

Председатель ПЦМК ________/__________/

Саратов, 2022

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) разработан на основе рабочей программы ПМ.04 Организация контроля, наладки и технического обслуживания оборудования машиностроительного производства в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования по специальности (далее - СПО) 15.02.16 Технология машиностроения, утверждѐнного приказом Минпросвещения РФ от 14.06.2022 г., №444.

Разработчик:

Шаврина Л.Б. -  преподаватель  Саратовского колледжа машиностроения и энергетики СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Рецензент внутренний:

Получено положительное заключение на фонд оценочных средств, разработанный для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.04 Организация контроля, наладки и технического обслуживания оборудования машиностроительного производства.

Экспертиза проведена

1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения  контроля успеваемости

1.1. Цели и задачи контроля

Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является обеспечение систематического контроля и оценки уровня освоения знаний и умений, уровня сформированности  профессиональных  компетенций ПМ.04 «Организация контроля, наладки и технического обслуживания оборудования машиностроительного производства»

Главной задачей текущего контроля успеваемости является повышение мотивации обучающихся к регулярной учебной и самостоятельной работе, закрепление, углубление знаний, закрепление и совершенствование умений, обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности посредством внедрения эффективной системы оценки в образовательный процесс.

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности:

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке и ТО

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить практический опыт:

- диагностирования технического состояния эксплуатируемого металлорежущего и аддитивного оборудования.

- организации работ по устранению неисправности функционирования оборудования на технологических позициях производственных участков;

- постановки производственных задач персоналу, осуществляющему наладку станков и оборудования в металлообработке.

- оформления технической документации на проведение контроля, наладки, подналадки и технического обслуживания оборудования.

- выведения узлов и элементов металлорежущего и аддитивного оборудования в ремонт;

- организации и расчёта требуемых ресурсов для проведения работ по наладке металлорежущего или аддитивного оборудования с применением SCADA систем.

- определения отклонений от технических параметров работы оборудования металлообрабатывающих и аддитивных производств.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет следующие освоенные умения:

- осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элементов металлорежущего оборудования;

- использовать методы расчетов гидравлических и пневматических приводов.

- организовывать регулировку механических и электромеханических устройств металлорежущего и аддитивного оборудования;

- выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ;

- читать гидравлические и пневматические схемы.

- определять параметры и строить характеристики трубопроводов.

- рассчитывать энергетические, информационные и материально-технические ресурсы в соответствии с производственными задачами;

- выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и аддитивного оборудования;

- обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования;

- оценивать точность функционирования металлорежущего оборудования на технологических позициях производственных участков.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

- основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах выполняемой работы;

- причины отклонений в формообразовании;

- виды, причины брака и способы его предупреждения и устранения;

- наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных деталей и узлов;

- система допусков и посадок, степеней точности;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- основные положения гидравлики и пневматики.

- способы и правила механической и электромеханической наладки, устройство обслуживаемых однотипных станков;

- правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего инструмента;

- способы корректировки режимов резания по результатам работы станка;

- виды гидравлических и пневматических машин, их схемы и характеристики.

- техническая документация на эксплуатацию металлорежущего и аддитивного оборудования;

- карты контроля и контрольных операций;

- объемы технического обслуживания и периодичность проведения наладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования;

- основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудования;

- методику расчета элементов гидравлических и пневматических приводов.

- правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металлорежущего и аддитивного оборудования;

- межоперационные карты обработки деталей и измерительный инструмент для контроля размеров деталей в соответствии с технологическим процессом.

- виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования;

- контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые для обеспечения точности функционирования металлорежущего и аддитивного оборудования;

- правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения деталей;

- стандарты качества;

- нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем;

- правила проверки станков на точность, на работоспособность и точность позиционирования;

- основы статистического контроля и регулирования процессов обработки деталей.

1.2. Структура фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля включает в себя комплекты контрольно-оценочных средств, предназначенные для проведения текущего контроля в виде:

- оперативного контроля;

- рубежного контроля.

Оперативный контроль проводится в форме:

- опрос (устный);

-тестирование;

- выполнение письменной работы (практическая работа).

Рубежный контроль проводится в форме:

- тестирование;

- выполнение практической работы;

Фонд оценочных средств также, включает в себя комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. (Приложение 1).

1.3. Система оценивания результатов выполнения заданий

Оценивание результатов выполнения заданий промежуточной аттестации осуществляется на основе следующих принципов:

- достоверности оценки – оценивается уровень сформированности знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, продемонстрированных обучающимися в ходе выполнения задания;

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных оценках уровня сформированности знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций обучающихся;

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции обучающихся;

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений преподавателей, осуществляющих контроль или аттестацию.

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные методы:

- метод расчета первичных баллов;

- метод расчета сводных баллов.

Результаты выполнения заданий оцениваются в соответствии с разработанными критериями оценки. Используется пятибалльная шкала для оценивания результатов обучения.

Перевод пятибалльной шкалы учета результатов в пятибалльную оценочную шкалу:

| Оценка | Количество баллов, набранных за выполнение теоретического и практического задания, средний балл по итогам аттестации |
| --- | --- |
| Оценка 5 «отлично» | 4,6-5 |
| Оценка 4 «хорошо» | 3,6-4,5 |
| Оценка 3 «удовлетворительно» | 3-3,5 |
| Оценка 2 «неудовлетворительно» | ≤ 2,9 |

1.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение для проведения контроля

Печатные и электронные издания

Основные учебные издания

Литература

1. Гибсон Я., Розен БД., Стакер Б. «Технологии аддитивного производства». М.: Техносфера, 2019.

2. Ильянков, А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование [текст]: учеб.пособие для среднего проф. образования /А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков. – М.: Академия, 2018.- 432с.- (Профессиональное образование)

3. Ермолаев, В.В. Программирование для автоматизированного оборудования [текст]: учебник для среднего проф. образования / В.В. Ермолаев. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 256с. –(Профессиональное образование)

Дополнительные источники:

4. Гуртяков, А.М. Металлорежущие станки. Расчет и проектирование [текст]: учеб.пособие для среднего проф. образования / А.М. Гуртяков. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2018. – 135с.

Распределение знаний и умений в соответствии с профессиональными компетенциями

Текущий контроль по профессиональному модулю ПМ.04 «Организация контроля, наладки и техническое обслуживание оборудования машиностроительного производства» включает:

а) по МДК 04.01 «Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного оборудования»: тестирование, выполнение практических работ»;

б) по УП.04: выполнение заданий на учебную практику;

в) по ПП 04: выполнение заданий на производственную практику.

Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля по МДК 04.01.

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |
| --- | --- |
| МДК 04.01 «Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного оборудования» |  |
| Усвоенные знания: |  |
| - основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах выполняемой работы; - причины отклонений в формообразовании; - виды, причины брака и способы его предупреждения и устранения; - наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных деталей и узлов; - система допусков и посадок, степеней точности; - квалитеты и параметры шероховатости; - основные положения гидравлики и пневматики. - способы и правила механической и электромеханической наладки, устройство обслуживаемых однотипных станков; - правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего инструмента; - способы корректировки режимов резания по результатам работы станка; - виды гидравлических и пневматических машин, их схемы и характеристики. - техническая документация на эксплуатацию металлорежущего и аддитивного оборудования; - карты контроля и контрольных операций; - объемы технического обслуживания и периодичность проведения наладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; - основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - методику расчета элементов гидравлических и пневматических приводов. - правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - межоперационные карты обработки деталей и измерительный инструмент для контроля размеров деталей в соответствии с технологическим процессом. - виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые для обеспечения точности функционирования металлорежущего и аддитивного оборудования; - правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения деталей; - стандарты качества; - нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем; - правила проверки станков на точность, на работоспособность и точность позиционирования; - основы статистического контроля и регулирования процессов обработки деталей. | Тестирование (тест №1,2,3,4,5,6) Практические работы №1-10 |
| Освоенные умения: |  |
| - осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элементов металлорежущего оборудования; - использовать методы расчетов гидравлических и пневматических приводов. - организовывать регулировку механических и электромеханических устройств металлорежущего и аддитивного оборудования; - выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ; - читать гидравлические и пневматические схемы. - определять параметры и строить характеристики трубопроводов. - рассчитывать энергетические, информационные и материально-технические ресурсы в соответствии с производственными задачами; - выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования; - оценивать точность функционирования металлорежущего оборудования на технологических позициях производственных участков. | Практические работы №1-10 |

Промежуточная аттестация

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 04.01 | «Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного оборудования»: тестирование, выполнение практических работ | ДФК, диф. зачет |  |
| УП.04 | Учебная практика | зачет | VII семестр |
| ПП 04 | Производственная практика | зачет | VII семестр |
| ПМ.04 | Организация контроля, наладки и техническое обслуживание оборудования машиностроительного производства | экзамен по модулю | 12 часов |

Инструменты оценки для теоретического материала по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование знания, проверяемого в рамках компетенций | Критерии оценки | Формы и методы оценки | Тип заданий | Проверяемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах выполняемой работы; - причины отклонений в формообразовании; - виды, причины брака и способы его предупреждения и устранения; - наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных деталей и узлов; - система допусков и посадок, степеней точности; - квалитеты и параметры шероховатости; - основные положения гидравлики и пневматики. - способы и правила механической и электромеханической наладки, устройство обслуживаемых однотипных станков; - правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего инструмента; - способы корректировки режимов резания по результатам работы станка; - виды гидравлических и пневматических машин, их схемы и характеристики. - техническая документация на эксплуатацию металлорежущего и аддитивного оборудования; - карты контроля и контрольных операций; - объемы технического обслуживания и периодичность проведения наладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; - основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - методику расчета элементов гидравлических и пневматических приводов. - правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - межоперационные карты обработки деталей и измерительный инструмент для контроля размеров деталей в соответствии с технологическим процессом. - виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые для обеспечения точности функционирования металлорежущего и аддитивного оборудования; - правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения деталей; - стандарты качества; - нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем; - правила проверки станков на точность, на работоспособность и точность позиционирования; - основы статистического контроля и регулирования процессов обработки деталей. | оценка «отлично» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; - оценка «хорошо» - ответ показывает, что материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; - оценка «удовлетворительно» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; - оценка «неудовлетворительно» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Оценивание ответов на вопросы | Вопросы | ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов ПК 3 ПК.4.3 Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке и техническому обслуживанию |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование умения, проверяемого в рамках компетенции | Критерии оценки | Методы оценки | Место проведение оценки | Проверяемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элементов металлорежущего оборудования; - использовать методы расчетов гидравлических и пневматических приводов. - организовывать регулировку механических и электромеханических устройств металлорежущего и аддитивного оборудования; - выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ; - читать гидравлические и пневматические схемы. - определять параметры и строить характеристики трубопроводов. - рассчитывать энергетические, информационные и материально-технические ресурсы в соответствии с производственными задачами; - выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования; - оценивать точность функционирования металлорежущего оборудования на технологических позициях производственных участков. | - описывает основные параметры, характеризующие работу станка; - описывает причины неисправности металлорежущего оборудования; - подбирает приборы для безразборного диагностирования состояния оборудования; - составляет график проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования; - заполняет план-график планово-предупредительного обслуживания и ремонта станочного и технологического оборудования по установленной форме; - заполняет акт приемки из ремонта оборудования по установленной форме. | Экспертная оценка комплексного практического задания | Лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» | ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов ПК 3 ПК.4.3 Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке и техническому обслуживанию |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

МДК 04.01 «Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного оборудования»

Тестовые задания

Тест №1 «Основные физические свойства жидкостей»

| № п/п | Вопрос | Тема «Основные физические свойства жидкостей и газов» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Задание №1. |
|  |  | Ответ |
| 1 | Наука о жидкости | 1. Термодинамика 2. Техническая механика 3. Гидравлика |
| 2 | Рабочее тело в гидравлическом приводе | 1. Газ 2. Жидкость 3. Твердое тело |
| 3 | Величина, характеризующая степень нагретости тела | 1. Плотность. 2. Вязкость 3. Температура |
| 4 | Физическая величина, характеризующая отношение веса к объему | 1. Плотность. 2. Удельный вес 3. Температура |
| 5 | Формула вычисления потенциальной энергии тела. | 1. 2. mgh 3. mυ |

Тест №2 «Основы гидродинамики»

| № п/п | Вопрос | Тема «Основные физические свойства жидкостей и газов» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Задание №2 |
|  |  | Ответ |
| 1 | Наука о газах | - Термодинамика - Техническая механика - Гидравлика |
| 2 | Формула вычисления кинетической энергии тела | - mgh - mυ |
| 3 | Определение плотности | - Вес единицы объема - Количество вещества в единице объема - Нормальные напряжения сжатия |
| 4 | Уравнение неразрывности струи | 1) Q=V∙S=const 2) р = ро + ρgh 3) Q = cm (t2 – t1) |
| 5 | Энергообеспечивающая подсистема гидроприводов | 1. гидродвигатель 2. насос 3.в) гидроаппаратура |

Тест №3 «Основные физические свойства жидкостей и газов»

| № п/п | Вопрос | Тема «Связи и реакции связей» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Задание №3 |
|  |  | Ответ |
| 1 | Гидростатика изучает жидкость | - в равновесии - в движении - в покое |
| 2 | Название физической величины, единица измерения которой – джоуль. | - Масса - Давление - Энергия - Длина - Вес |
| 3 | Единица измерения удельного веса |  |
| 4 | Условие ламинарного режима течения жидкости | - Re >Rekp>4320 - Re <Rekp<2300 - Ф=s(t1-t2) |
| 5 | Математическая запись изобарического процесс | 1. pvk=const 2. T=const 3. p=const |

Тест №4 «Основы гидродинамики»

| № п/п | Вопрос | Тема «Основные физические свойства жидкостей и газов» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Задание №4 |
|  |  | Ответ |
| 1 | Гидродинамика изучает жидкость | - В покое - В равновесии - В движении |
| 2 | Единица измерения давления |  |
| 3 | Уравнение гидростатики | 1.р = ро + ρgh 2. Q=V∙S 3. Q =(U-U)+L |
| 4 | Условие турбулентного режима течения жидкости | - Re >Rekp>4320 - Re <Rekp<2300 - Ф=s(t1-t2) |
| 5 | Соответствие единицы измерения физической величине. | 1. Масса 2. Энергия 3. Сил; а) Дж б) Н в) кг г) м. |

Тест №5

Вариант № 1

1. Основу производственного процесса составляют, следующие виды процессов:

a) технологические         c) вспомогательные

b) естественные               d) транспортные

2. Повседневный уход и надзор за оборудованием, проведение регулировок и ремонтных работ в период его эксплуатации без нарушения процесса производства.

a) периодические осмотры        c) межремонтное обслуживание

b) капитальный ремонт             d) ремонтный цикл

3. Ремонт детали слесарной обработкой включает в себя обработку…

a) вытяжкой         c) шабрением

b) сваркой            d) никелированием

4. Изношенные пазы

a) заваривают и фрезеруют под номинальный размер или фрезеруют под ремонтный размер

b) наплавкой и последующего растачивания

c) растачивают на горизонтально-расточном станке под увеличенный размер втулки

d) наплавкой металлом с последующим фрезерованием шлицев под номинальный размер.

5. Качество сборки зубчатых передач зависит от…

a) зацепления зубчатых передач

b) тонкости используемых контрольно-измерительных инструментов и приспособлений

c)  посадочных шеек валов

d) точности взаимного расположения осей и валов

6. Изношенные поверхности валов можно ремонтировать

1) металлизацией

2) хромированием

3) наращивая металл наплавкой

4) не восстанавливают, а заменяют

5) припоем с флюсом

7. Способы очистки деталей

1) Физический

2) Термический

3) Автоматический

4) Абразивный

5) Механический

8. Установить соответствие между дефектами валов и способами их ремонта

| А. Незначительные повреждения (забоины, задиры), износ или нецилиндричность шеек до 0,1 мм | 1. До 0,3 мм на 1 м длины его шлифуют, 60-80 мм до 6-8 мм на 1 м длины правят в холодном состоянии с помощью прессов или винтовых скоб. Валы большего диаметра правят с нагревом до температуры 600 °С, до 2-4 мм на 1 м длины возможна Правка местным наклепом. После правки для снятия внутренних напряжений вал подвергают термообработке: нагреву до 400-450 °С с последующей выдержкой при этой температуре в течение от 0,5 до 1 часа. |
| --- | --- |
| Б. Износ шеек более 0,1-0,2 мм конусности или овальности | 2. Недостаточное натяжение ремня вследствие его вытяжки |
| В. Прогиб вала | 3. Допустимое увеличение зазоров по сравнению с начальными: для точных валов - 25 %, для остальных: в 3-4 раза. При больших зазорах подшипник следует заменить |
| Г. Валы, треснувшие и поломанные, а также скрученные более чем на 0,25° на 1 м длины | 4. Доводка специальными пастами или шлифование; восстановление пластическим деформированием электромеханическим способом; восстановление хромированием с последующим шлифованием. |
|  | 5. Не ремонтируют, а сразу отправляют на переплавку. |
|  | 6. Промыть, уплотнение заменить При наличии цветов побежалости на кольцах и телах качения подшипник заменить |
|  | 7. Обтачивание и шлифование под ремонтный размер (уменьшение в пределах 5-10%); сопряженную деталь при этом заменяют; наращивание металла металлизацией, осталиванием, а при значительном износе - вибродуговой наплавкой с последующим обтачиванием и шлифованием; обтачивание отожженного вала, напрессовка или установка на эпоксидном клее ремонтной втулки, протачивание и шлифование шейки до нужного размера. |

9. Установить соответствие между названием и определением

| А. Гидравлическое (пневматическое) испытание | 1. Это изменение регистрируется нанесением на испытуемую деталь ферромагнитного порошка в сухом или взвешенном в керосине (трансформаторном масле) виде: порошок оседает, но кромкам трещины. Способ используется для обнаружения скрытых трещин и раковин в стальных и чугунных деталях. |
| --- | --- |
| Б. Ультразвуковой способ. | 2. Служит для обнаружения трещин и раковин в корпусных деталях. С этой целью в корпусе заглушают все отверстия, кроме одного, через которое нагнетают жидкость под давлением 0,2-6,3 МПа. Течь или запотевание стенок укажет на наличие трещины. Возможно также нагнетание воздуха в корпус, погруженный в воду. Наличие пузырьков воздуха укажет на имеющуюся неплотность. |
| В. Магнитный способ. | 3. Основан на свойстве ультразвуковых волн отражаться от границы двух сред (металла и пустоты в виде трещины, раковины, непровара). Импульс, отраженный от дефектной полости, регистрируется на экране установки, определяя место дефекта и его размеры. Применяется ряд моделей ультразвуковых дефектоскопов. |
| Г. Люминесцентный способ | 4. Проводится с целью обнаружения трещины и ее концов. Деталь либо погружают на 15-20 мин в керосин, либо предполагаемое дефектное место смазывают керосином. Затем тщательно протирают и покрывают мелом. Выступающий из трещины керосин увлажнит мел и четко проявит границы трещины. |
|  | 5. Основан на свойстве некоторых веществ светиться в ультрафиолетовых лучах. На поверхность детали кисточкой или погружением в ванну наносят флюоресцирующий раствор. Через 10—15 мин поверхность протирают, просушивают сжатым воздухом и наносят на нее тонкий слой порошка (углекислого магния, талька, силикагеля), впитывающего жидкость из трещин или пор. После этого деталь осматривают в затемненном помещении в ультрафиолетовых лучах. |
|  | 6. Деталь легко остукивают мягким молотком или рукояткой молотка с целью обнаружения трещин, о наличии которых свидетельствует дребезжащий звук. |
|  | 7. С помощью измерительных инструментов и средств определяется величина износа и зазора в сопряженных деталях, отклонение от заданного размера, погрешности формы и расположения поверхностей. |

10. Метод дифференциации операций (дать полный ответ)____________

Вариант № 2

1. К вспомогательным процессам относят

a) обработка деталей фрезой            c) изготовление инструментов

b) штамповка деталей                       d) сборка деталей в узлы

2. Полная разборка оборудования и узлов, детальный осмотр, промывка, протирка, замена и восстановление деталей, проверка на технологическую точность обработки, восстановление мощности, производительности по стандартам и ТУ

a) периодические осмотры        c) межремонтное обслуживание

b) капитальный ремонт              d) ремонтный цикл

3. Способ металлизации заключается в нанесении на поверхность изношенной детали…

a) смазки на металлической основе        c) металлической пластины

b) расплавленного металла                       d) слои клея, чередуя с металлическими прокладками

4. Износ шлицев устраняют…

a) заваривают и фрезеруют под номинальный размер или фрезеруют под ремонтный размер

b) наплавкой и последующего растачивания

c) растачивают на горизонтально-расточном станке под увеличенный размер втулки

d) наплавкой металлом с последующим фрезерованием шлицев под номинальный размер.

5. Ремонтные размеры подразделяются

a) стандартные, регламентированные, свободные

b) геометрические, минимальные, свободные.

c) стандартные, номинальные, свободные

d) номинальные, регламентированные и свободные

6. Зубчатые колеса в тихоходных неответственных механизмах можно ремонтировать…

1) установкой зубчатых вкладышей

2) металлизацией изношенных зубьев

3) установкой ввертевшей

4) наплавкой изношенных зубьев

5) припоем с флюсом

7. Способы промывки деталей

1) Ручной

2) Ультразвуковой

3) Электролитический

4) Абразивный

5) В моечных машинах

8. Установить соответствие между неисправностью ременных передач и причиной возникновения

| А. Проскальзывание ремня | 1. Непараллельность осей шкивов, несовпадение средних плоскостей шкивов |
| --- | --- |
| Б. Повышенный нагрев ремня и шкивов | 2. Недостаточное натяжение ремня вследствие его вытяжки |
| В. Сходит со шкивов плоский ремень | 3. Износ или поломка подшипников ролика, отсутствует смазка в подшипниках ролика |
| Г. Повышенный нагрев натяжного или оттяжного ролика | 4. Ремень натянут излишне сильно |
|  | 5. Неуравновешенность вала |
|  | 6. Дефекты зацеплений на других осях |
|  | 7. Износ шпоночного или шлицевых пазов ступицы, резьбовых отверстий под крепежные детали |

9. Установить соответствие между названием и определением

| А. Механический | 1. Очистку ведут в двух ваннах, заполненных органическим растворителем (керосином, бензином, дизельным топливом, хлорированными углеводородами). Первая ванна предназначена для замачивания и предварительной промывки, вторая — для окончательной промывки. Мойку ведут с использованием щеток, крючков, скребков, обтирочного материала и др. |
| --- | --- |
| Б. Абразивный | 2. Старую краску, ржавчину удаляют нагревом поверхности детали пламенем паяльной лампы или газовой горелки. |
| В. Термический | 3. Очистку деталей, размещаемых в ванне в специальной сетчатой корзине, занимает несколько минут. Последующее пассивирование деталей проводят их выдержкой в водном растворе 10—15 % нитрита натрия при температуре 60—70 °С. Сушат детали продувкой горячим воздухом или азотом. |
| Г. Химический | 4. Остатки смазочного материала, охлаждающей жидкости, старой краски удаляют специальными пастами и смывочными растворами, в состав которых входят каустическая сода, негашеная известь, мел, мазут и др. |
|  | 5. Ржавчину, старую краску, затвердевший смазочный материал и нагар удаляют с деталей ручными или механизированными щетками, шарошками, скребками, шаберами, различными машинками. |
|  | 6. Очистку ведут с помощью пескоструйной или гидропескоструйной обработки детали. |
|  | 7. Очистку производят нагретыми до 70—90 °С моющими растворами ранее приведенного состава, направляемыми на детали под давлением через, специальные сопла. Детали поштучно или в корзинах подаются на транспортер. |

10. Место термообработки в технологическом процессе (дать полный ответ)_____________________

Эталоны ответов

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ответ | № | ответ |
| 1 | a | 1 | c |
| 2 | c | 2 | b |
| 3 | c | 3 | b |
| 4 | a | 4 | d |
| 5 | d | 5 | a |
| 6 | 123 | 6 | 134 |
| 7 | 245 | 7 | 125 |
| 8 | 4715 | 8 | 2413 |
| 9 | 2315 | 9 | 5624 |

Тест №6

1. Когда останавливают технологическое оборудование для проведения ремонта?

- в зависимости от ремонтного пробега;

- в зависимости от состояния аппарата и ремонтного пробега;

- в зависимости от состояния аппарата.

2. Какие виды работ выполняются при проведении текущего ремонта?

- ремонт изоляции;

- подвальцовка;

- выполняются работы, не требующие вскрытия и частичной разборки аппарата.

3. Какие виды работ проводятся во время среднего ремонта?

- сварочные работы;

- чистка поверхностей, забивка неисправных трубок, подвальцовка, заварка мелких трещин;

- восстановление краски.

4. Какие виды работ проводят во время капитального ремонта?

- сварочные работы, устанавливают новые т/о, замена т\о трубок, змеевиков, замена плавающих головок.

- подтягивание болтов фланцевых изделий, смена прокладок, смена указателей уровня;

- перебивка сальников, промывка аппарата; заварка мелких трещин.

5. Кроме инструментов и приспособлений, что необходимо приготовить при ремонте?

- прокладки и молотки;

- материалы и детали для замены;

- металлические пробки, прокладки, химические реактивы, растворители, нужное количество трубок, теплоизоляционные материалы.

6. Куда следует разложить инструменты и материалы перед выходом к месту ремонта?

- следует разложить по шкафчикам для инструментов;

- по специальным ящикам;

- в заранее приготовленные сумки и ящики с ручками .

7. В чем заключается подготовка технологического оборудования к ремонту?

- отключить аппарат от системы, продуть и промыть аппарат;

- отключить аппарат от системы, сравнять давление с атмосферным давлением, продуть и промыть аппарат и установить заглушки;

- отключить аппарат от системы, сравнять давление с атмосферным давлением.

8. Где проводят чистку и смену прокладок, сальниковую набивку трубопроводной аппаратуры?

- непосредственно у аппарата;

- на специальной площадке;

- на эстакадной площадке

9. Где проводят изготовление новых деталей и механическую обработку повреждённых деталей?

- на месте установки аппарата;

- только в операторной технологического цеха;

- в мастерской РМЦ.

10. Как могут быть выявлены скрытые дефекты у технологического оборудования?

- визуальным осмотром оборудования

- с помощью косвенных признаков (изменение параметров технологии), дефектоскопией

- при вскрытии аппарата

Перечень практических работ

## Перечень практических занятий

| № | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение основных параметров, характеризующих работу станков токарной группы | 6 |
| 2 | Выбор приборов для безразборного диагностирования состояния станков протяжных, шлифовальных и токарных групп | 6 |
| 3 | Расчёт трудоёмкости ремонтных работ на примере металлорежущего станка | 6 |
| 4 | Проведение пуско-наладочных работ фотополимерного 3D принтера | 6 |
| 5 | Проведение ремонтных работ фотополимерного 3D принтера | 4 |
| 6 | Проведение ремонтных работ порошкового 3D принтера | 4 |
|  | ИТОГО | 32 |

Учебная практика УП.04

Учебная практика

Виды работ:

- Выбор методов устранения неисправностей и отказов металлорежущего оборудования.

- Выбор способов устранения неисправностей и отказов металлорежущего оборудования

- Порядок организации ресурсного обеспечения работ при наладке металлорежущего оборудования.

- Порядок организации ресурсного обеспечения работ при наладке металлорежущего оборудования с применением SCADA систем.

ЗАЧЕТ

Производственная практика (ПП 04) по профилю специальности (итоговая по модулю)

Производственная практика

Виды работ:

- Выполнение диагностики многоцелевого станка с ЧПУ.

- Выполнение наладки многоцелевого станка с ЧПУ.

- Выполнение ремонта металлорежущего оборудования.

- Выполнение подналадки в процессе работы и технического обслуживание обрабатывающих центров с ЧПУ.

- Выполнение наладки и ремонта аддитивного оборудования.

ЗАЧЕТ

3. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ промежуточной аттестации

3.1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для оценки освоения вида профессиональной деятельности (Эм)

3.1.1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы теоретического этапа промежуточной аттестации по профессиональному модулю*

| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| --- | --- |
| - основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах выполняемой работы; - причины отклонений в формообразовании; - виды, причины брака и способы его предупреждения и устранения; - наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных деталей и узлов; - система допусков и посадок, степеней точности; - квалитеты и параметры шероховатости; - основные положения гидравлики и пневматики. - способы и правила механической и электромеханической наладки, устройство обслуживаемых однотипных станков; - правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего инструмента; - способы корректировки режимов резания по результатам работы станка; - виды гидравлических и пневматических машин, их схемы и характеристики. - техническая документация на эксплуатацию металлорежущего и аддитивного оборудования; - карты контроля и контрольных операций; - объемы технического обслуживания и периодичность проведения наладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; - основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - методику расчета элементов гидравлических и пневматических приводов. - правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - межоперационные карты обработки деталей и измерительный инструмент для контроля размеров деталей в соответствии с технологическим процессом. - виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования; - контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые для обеспечения точности функционирования металлорежущего и аддитивного оборудования; - правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения деталей; - стандарты качества; - нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем; - правила проверки станков на точность, на работоспособность и точность позиционирования; - основы статистического контроля и регулирования процессов обработки деталей. | - оценка «отлично» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; - оценка «хорошо» - ответ показывает, что материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; - оценка «удовлетворительно» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; - оценка «неудовлетворительно» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. |
| Условия выполнения задания Максимальное время выполнения: 45 минут Студент отвечает на 3 теоретических вопроса из перечня Перечень вопросов к экзамену - Предмет изучения гидравлики и пневматики - Рабочее тело гидро- и пневмосистем - Что характеризует гидростатическое давление - Укажите различие абсолютного и атмосферного давления. - Формулы и единицы измерения параметров состояния рабочего тела гидросистем. - Основное уравнение гидростатики - Основное уравнение гидродинамики - Запишите уравнение Бернулли для реальной жидкости - Запишите уравнение Бернулли для идеальной жидкости - Дайте геометрическую интерпретацию уравнения Бернулли - Дайте энергетическую интерпретацию уравнения Бернулли - Назовите расходы жидкости - Дайте определение характеристики трубопровода - Назовите классы гидравлических машин - Запишите алгоритм расчета рекуперативного теплообменника - Запишите алгоритм расчета регенеративного теплообменника - Типы комбинированных приводов - Задачи технической диагностики и испытаний - Испытания станков - Методика испытаний металлорежущих станков - Испытания на отклонения круговых траекторий для станков с ЧПУ - Определение точности позиционирования по объемным и поверхностным диагоналям (Испытания на смещение диагоналей) - Функции автоматического измерения и контроля процессов - Группы показателей точности металлорежущего оборудования - Классификация по стадиям эксплуатации, по степени использования технических средств - Нормы охраны труда, соблюдение и контроль охраны труда на рабочем месте, виды и периодичность проведения инструктажей - Основы и применяемые технологии бережливого производства в металлообрабатывающей отрасли - Методы безразборного диагностирования - Диагностика в динамике и статике объекта: по параметрам рабочих процессов - Приборы, системы, применяемые для безразборного и разборного диагностирования состояния станков - Уровни диагностики металлорежущего оборудования - Определение точности и повторяемости позиционирования осей с числовым программным управлением - Диагностика состояния гидравлической и пневматической систем - Экспресс диагностика (определение одного или нескольких параметров работы станка) - Проверка точности металлорежущего станка по ГОСТ 30544-97 - Методы проверки точности и постоянства отработки круговой траектории - Основные понятия и определения, общая методика наладки металлорежущих станков - Первоначальная наладка и текущая наладка (подналадка) - Типовые методы наладки металлорежущего оборудования: наладка по пробному проходу, наладка по пробным деталям, наладка по шаблону - Периодичность проведения наладочных работ металлорежущего оборудования - Приводы и движения в металлорежущих станках - Основы работы в SCADA системе - Ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего оборудования с применением SCADA систем - Наладка электрооборудования для токарных металлорежущих станков. - Общая схема настройки металлорежущих станков - Виды настройки, поднастройки металлорежущих станков - Наладка, подналадка и ремонт металлорежущих станков. - Электроизмерительные приборы для наладки станков - Сущность нормы труда и ее виды - Методы нормирования трудовых процессов - Методика расчета основного времени. - Определение (выявление) несоответствия геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации - Заполнения акта внедрения технологического процесса. Порядок заполнения извещения по изменению технологического процесса - Сущность значения качества продукции - Методы контроля качества детали - Классификация и номенклатура показателей качества продукции - Факторы и условия, влияющие на качество продукции - Расчет размерных цепей при обеспечении полной и неполной взаимозаменяемости - Виды размерных цепей - Классификация видов контроля - Причины брака и способы его предупреждения - Определение размеров, форм, расположения и шероховатостей поверхностей деталей - Виды измерения. Методы измерения - Сдача систем распределенного управления в эксплуатацию - Виды ремонта металлорежущего оборудования - Документация по ремонту металлорежущего оборудования - Текущий и планово-предупредительные ремонты оборудования - Виды и последовательность приёмочных испытаний после капитального и среднего ремонта металлорежущего станка - Акты сдачи-приёмки после различных видов испытаний - Понятие, виды и методы проведения диагностики аддитивного оборудования. - Основные понятия: регламентированное и нерегламентированное техническое обслуживание, ремонт, ремонтопригодность - Выбор метода технического обслуживания экструзионных установок для аддитивного производства - Элементы и принцип работы при наладке экструзионного 3D принтера - Элементы и принцип работы фотополимерного 3D принтера. - Элементы и принцип работы порошковых 3D принтеров - Проведение ремонтных работ экструзионного 3D принтера. |  |

3.1.2 Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для практического этапа промежуточной аттестации по профессиональному модулю*

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ по ПМ. 04 «Организация контроля, наладки и технического обслуживания оборудования машиностроительного производства» Комплексное задание: определить основные параметры, характеризующие работу станка, выбрать приборы для безразборного диагностирования состояния оборудования и составить график и порядок проведения планово-предупредительных ремонтов металлорежущего оборудования Предмет оценки; Критерии оценки. ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов ПК 3 ПК.4.3 Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке и техническому обслуживанию; - описывает основные параметры, характеризующие работу станка; - описывает причины неисправности металлорежущего оборудования; - подбирает приборы для безразборного диагностирования состояния оборудования; - составляет график проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования; - заполняет план-график планово-предупредительного обслуживания и ремонта станочного и технологического оборудования по установленной форме; - заполняет акт приемки из ремонта оборудования по установленной форме.. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания; Экзамен по модулю проводится в лаборатории «Технологическое оборудование и оснастка» после завершения производственной практики. 2. Максимальное время выполнения 1 студентом практического этапа комбинированного оценочного испытания: - 4 часа

Перечень заданий практической части экзамена по модулю

Вариант №1

Рисунок 1 – Токарной-винторезный станок 1А616

Вариант №2

Рисунок 2 – Токарной-винторезный станок 1К62

Вариант №3

Рисунок 3 – Фрезерный станок 6Р12

Вариант №4

Рисунок 4 – Сверлильный станок 2Н135

3.3 ЭКСПЕРТНЫЕ ЛИСТЫ ЭКЗАМЕНАТОРОВ

Критерии оценки выполнения практического задания

| № п/п | Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
|  | описывает основные параметры, характеризующие работу станка; |  |
|  | описывает причины неисправности металлорежущего оборудования; |  |
|  | подбирает приборы для безразборного диагностирования состояния оборудования; |  |
|  | составляет график проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования; |  |
|  | заполняет план-график планово-предупредительного обслуживания и ремонта станочного и технологического оборудования по установленной форме; |  |
|  | заполняет акт приемки из ремонта оборудования по установленной форме; |  |
|  | Общее количество выполненных критериев______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

Критерии оценки выполнения теоретического задания (ответов на вопросы)

- оценка «отлично» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое;

- оценка «хорошо» - ответ показывает, что материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности;

- оценка «удовлетворительно» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки;

- оценка «неудовлетворительно» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют.

Общая оценка за комбинированное оценочное испытание – среднее арифметическое оценок, полученных на теоретическом и практическом этапах оценочного испытания (при условии положительной оценки на практическом этапе).