МИНОБРНАУКИ РОССИИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Энгельсский технологический институт (филиал)

РАССМОТРЕНО

Предметно-цикловой методической комиссией

общеобразовательных дисциплин

протокол № 11 от 23.06.2023____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель  директора по СПДО

________________________О.Г. Коваленко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

учебной дисциплины

__________ОП.13 Гидравлические и пневматические системы__________

по специальности:

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Энгельс 2023

| РАССМОТРЕНО | РЕКОМЕНДОВАНО |
| --- | --- |
| на заседании ПЦМК общеобразовательных, ОГСЭ и ЕН дисциплин, технологического профиля Председатель ПЦМК _______________ /Т.В. Семенова Подпись Протокол № 11 от «23» _июня___ 2023.г. | Ученым советом ЭТИ (филиал) СГТУ Имени Гагарина Ю.А. к использованию в учебном процессе Протокол № 9 от «28» _июня___ 2023.г. |

ОРГАНИЗАЦИЯ - РАЗРАБОТЧИК:

Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

РАЗРАБОТЧИК:  Шнайдер Марина Геннадьевна преподаватель спец. дисциплин ОСПДО

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА  КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

для текущего контроля успеваемости (знаний)

по дисциплине Гидравлические и пневматические системы

1. Назначение: КИМ предназначен для текущего контроля успеваемости (знаний) – проверки усвоения в течение семестра учебного материала дисциплины «Гидравлические и пневматические системы» по специальности СПО15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).

2. Методы контроля: устный опрос, письменный контроль, домашнее задание, защита практических работ, тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа, реферат, рабочая тетрадь.

3. Распределение элементов учебного материала дисциплины/МДК по объектам контроля и оценки:

| Формируемые профессиональные и общие компетенции | Объекты контроля и оценки | Наименование элементов учебного материала |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ПК1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации; ПК1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления; ПК1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации; ПК2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учётом специфики технологического процесса; ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления ; ПК2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления; ПК2.4 Организовывать работу исполнителей; ПК3.1Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учётом специфики технологического процесса; ПК3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации; ПК3.3 Снимать и анализировать показания приборов. | Умения: Пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками при выборе и расчёте основных видов гидравлического и пневматического оборудования; производить расчет коротких гидротрубопроводов; производить расчёт основных параметров гидро- и пневмоприводов; измерять гидростатическое давление в резервуарах и трубопроводах; определять режимы течения жидкости; производить расчеты простых трубопроводов, потери давления в трубопроводах; производить расчеты течения газа в трубопроводах. Знания: основы гидравлики; основы пневматики; классификацию, основные параметры, устройство и принцип действия гидром; классификацию, основные параметры, устройство и принцип действия гидроаппаратов; типы, назначение гидролиний, гидробаков, гидроаккумуляторов, фильтров, сепараторов, уплотнительных устройств; схемы объемных гидроприводов и гидропередач; общие технические требования, предъявляемые к гидроприводам; испытания. монтаж и эксплуатация гидроприводов; общие сведения о пневматических системах; классификацию, основные параметры, устройство и принцип действия пневматических машин; пневматические элементы управления и контроля | Раздел 1. Основы гидравлики |
|  |  | Тема 1.1 Рабочие жидкости гидроприводов, их свойства, требования к жидкостям |
|  |  | Тема 1.2 Гидростатическое давление и его свойства |
|  |  | Тема 1.3 Гидродинамика |
|  |  | Раздел 2. Термодинамика |
|  |  | Тема 2.1 Основы термодинамики |
|  |  | Тема 2.2 Термодинамические циклы машин. |
|  |  | Тема 2.3 Гидроаппараты |
|  |  | Тема 2.4 Кондиционеры рабочей жидкости, гидроемкости, гидролинии и уплотнительные устройства |
|  |  | Тема 2.5 Регулирование скорости рабочих органов объемного гидропривода |
|  |  | Тема 2.6 Общие технические требования, предъявляемые к гидроприводам. |
|  |  | Тема 2.7 Основы расчета гидропривода. |
|  |  | Раздел 3. Пневматика |
|  |  | Тема 3.1 Общие сведения о пневматических системах |
|  |  | Тема 3.2 Пневматические машины |
|  |  | Тема 3.3 Пневматические элементы управления и контроля |

4. Распределение элементов учебного материала дисциплины в соответствии с  методами и периодичностью контроля:

| Метод контроля | Периодичность | Наименование элементов учебного материала |
| --- | --- | --- |
| Устный опрос | На каждом уроке | Раздел 1. Основы гидравлики |
|  |  | Тема 1.1 Рабочие жидкости гидроприводов, их свойства, требования к жидкостям |
|  |  | Тема 1.2 Гидростатическое давление и его свойства |
|  |  | Тема 1.3 Гидродинамика |
|  |  | Раздел 2. Термодинамика |
|  |  | Тема 2.1 Основы термодинамики |
|  |  | Тема 2.2 Термодинамические циклы машин. |
|  |  | Тема 2.3 Гидроаппараты |
|  |  | Тема 2.4 Кондиционеры рабочей жидкости, гидроемкости, гидролинии и уплотнительные устройства |
|  |  | Тема 2.5 Регулирование скорости рабочих органов объемного гидропривода |
|  |  | Тема 2.6 Общие технические требования, предъявляемые к гидроприводам. |
|  |  | Тема 2.7 Основы расчета гидропривода. |
|  |  | Раздел 3. Пневматика |
|  |  | Тема 3.1 Общие сведения о пневматических системах |
|  |  | Тема 3.2 Пневматические машины |
|  |  | Тема 3.3 Пневматические элементы управления и контроля |
| Тестирование | После пройденной темы. | Раздел 1. Основы гидравлики |
|  |  | Тема 1.1 Рабочие жидкости гидроприводов, их свойства, требования к жидкостям |
|  |  | Тема 1.2 Гидростатическое давление и его свойства |
|  |  | Тема 1.3 Гидродинамика |
|  |  | Раздел 2. Термодинамика |
|  |  | Тема 2.1 Основы термодинамики |
|  |  | Тема 2.2 Термодинамические циклы машин. |
|  |  | Тема 2.3 Гидроаппараты |
|  |  | Тема 2.4 Кондиционеры рабочей жидкости, гидроемкости, гидролинии и уплотнительные устройства |
|  |  | Тема 2.5 Регулирование скорости рабочих органов объемного гидропривода |
|  |  | Тема 2.6 Общие технические требования, предъявляемые к гидроприводам. |
|  |  | Тема 2.7 Основы расчета гидропривода. |
|  |  | Раздел 3. Пневматика |
|  |  | Тема 3.1 Общие сведения о пневматических системах |
|  |  | Тема 3.2 Пневматические машины |
|  |  | Тема 3.3 Пневматические элементы управления и контроля |
| Письменный контроль (задачи) | После пройденной темы по календарно-тематическому плану | Раздел 1. Основы гидравлики |
|  |  | Тема 1.1 Рабочие жидкости гидроприводов, их свойства, требования к жидкостям |
|  |  | Тема 1.2 Гидростатическое давление и его свойства |
|  |  | Тема 1.3 Гидродинамика |
|  |  | Раздел 2. Термодинамика |
|  |  | Тема 2.1 Основы термодинамики |
|  |  | Тема 2.2 Термодинамические циклы машин. |
|  |  | Тема 2.3 Гидроаппараты |
|  |  | Тема 2.4 Кондиционеры рабочей жидкости, гидроемкости, гидролинии и уплотнительные устройства |
|  |  | Тема 2.5 Регулирование скорости рабочих органов объемного гидропривода |
|  |  | Тема 2.6 Общие технические требования, предъявляемые к гидроприводам. |
|  |  | Тема 2.7 Основы расчета гидропривода. |
|  |  | Раздел 3. Пневматика |
|  |  | Тема 3.1 Общие сведения о пневматических системах |
|  |  | Тема 3.2 Пневматические машины |
|  |  | Тема 3.3 Пневматические элементы управления и контроля |
| Реферат | 1 реферат за период обучения дисциплины |  |
| Составление и разработка словаря | За весь период обучения | - буквы греческого алфавита - Международная система единиц (СИ) - Приставки и множители для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименования - Соотношение единиц СИ с другими единицами - Плотность, удельный вес и кинематическая вязкость некоторых жидкостей и воздуха - Среднее значение коэффициентов местных сопротивлений |
| Рабочая тетрадь | После изучения 1 и 2 раздела | Сравнение гидропривода и пневмопривода («+» и «-») Поломки |
| Контрольный срез | 1 раз в семестр | По теме: «Гидравлические системы» |
| Контрольная работа | 1 раз в семестр | По всему курсу дисциплины |

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

УСТНЫЙ ОПРОС

по дисциплине Гидравлические и пневматические системы

Общие сведения о приводах

- Перечислите ученных работавших в области гидравлики в XVI в.

- Что называется приводом?

- Для чего служат приводы?

- Область применения приводов.

- Какие типы приводов знаете?

Основы машиностроительной гидравлики

- Что изучает гидравлика.

- На какие разделы делится гидравлика.

- Что изучает гидростатика.

- Что изучает гидродинамика.

- Что является основным объектом изучением гидродинамики.

- Что называют потоком жидкости.

- Перечислите виды движения жидкости.

- Размерность расхода

- Какие режимы движения жидкости изучают в гидродинамики

- Каким критериям пользуются при практических расчетах режимов движения жидкости

- Что характеризует критическое число Рейнольдса

Гидропривод, источники энергии

- Для чего предназначен гидропривод

- Каких типов бывают гидроприводы.

- Назначение насосов

- Назначение гидродвигателя

- Назначение гидроаккумулятора

- Назначение устройства управления.

- Назначение вспомогательных устройств и гидролиний.

- Классификация насосов по конструкции и принципу работы

- Роторные насосы.

- Классификация роторных насосов.

- Область применения насосов.

- Основные параметры насосов

- Конструкция шестеренного насоса  и принцип действия

- Гидромотроры

- Чем является рабочая жидкость в гидролиниях

- Есть ли в объемных гидроприводах специальные смазочные устройства.

Исполнительны двигатели

- Для чего служат гидроцилиндры.

- Обозначение гидроцилиндра на схеме.

- Классификация гидроцилиндров.

- Где применяют мембраны.

- Для чего предназначены сильфоны.

- Предназначение демпферов.

- Какие демпферные устройства знаете.

- Основные параметры поршневого гидроцилиндра.

- Где применяют поворотные гидроцилиндры.

Аппаратура приводов

- Классификация гидроаппаратов.

- Назначение гидрораспределителей, клапанов и дросселей

- Обозначение гидрораспределителя, предохранительного клапана и дроселя на схеме.

- Что называется филтром

- Обозначение фильтра на схеме

- Классификация фильтров

- Основные параметры фильтров

- Типы фильтров и их характеристики

- Выбор места установки фильтров

- Перечислить варианты установки фильтров

- Что называют гидролинией

- Классификация гидролиний.

- Требования предъявляемые к гидролиниям.

- Типы трубопроводов

Регулирование скорости движения рабочих органов гидропривода

- Способы регулирования скорости движения рабочих органов

- Способы подключения.

- Достоинства и недостатки дроссельного   регулирования скорости движения рабочих органов

- В каких случаях применяется дросселирование на входе?

- В каких случаях применяется дросселирование на выходе?

- Что поддерживает в напорной линии постоянное давление.

- За счет чего давление остается постоянным

- Достоинства и недостатки объемного  регулирования скорости движения рабочих органов

Гидропривод автоматизированного оборудования

- Что называют следящим приводом.

- Что такое РО

- Назначение сравнивающего устройства.

- Какая связь делает следящий привод замкнутым

- В каких группах станков применяют следящие приводы.

- Перечислите типы гидроусилителей (ГУ).

- Достоинство ГУ типа сонло-заслонка.

Рабочая среда пневмоприводов. Исполнительные двигатели и аппаратура

- Основые понятия термодинамики

- Первый закон термодинамики.

- Что называют удельной теплоемкостью

- Перечислить и дать определение процессам термодинамики

- Второй закон термодинамики.

- Что называют пневмоприводом.

- Достоинства и недостатки пнемопривода.

- Что является рабочей средой в пневмоприводах

- Конструкция компрессоров

- Для чего предназначены воздухопроводы

- Источники загрязнения сжатого воздуха.

- Способы очистки сжатого воздуха.

- Для чего подается в пнемосистему смазывающий материал.

- Классификация пневмодвигателей.

- Способы регулирования скорости штока пневмоцилиндра.

Комбинированный привод

- Где применяются пневмогидравлические приводы

- Назначение вентиляторов

- Какие требования предъявляют при испытательных работах

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: полноту и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного;  языковое оформление ответа.

| Балл | Степень выполнения учащимся общих требований к ответу |
| --- | --- |
| «5» | 1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. |
| «4» | студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. |
| «3» | обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. |
| «2» | студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка ставится, если оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. |

Отметка «1» не ставится.

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине гидравлические и пневматические системы

Рекомендации при решении задач.

1 Внимательно прочитать условие задачи и записать его в краткой форме.

2. Единицы измерения данных параметров нужно перевести в Международную систему единиц (СИ).

3. Выполнить (если необходимо) схематический чертеж, поясняющий условие задачи.

4. Проанализировать условие задачи. На основании проведенного анализа определить, по какому закону протекает описанный процесс; записать формулу, выражающую физический смысл данного процесса или величины.

5. Пояснить  сделанный  выбор.

6. Подставить в формулу числовые значения величин, произвести числовой расчет и оценить разумность полученного результата.

7.Проверить и записать размерность искомой величины.

8.Записать полный ответ.

Основы машиностроительной гидравлики

- Определить коэффициент динамической вязкости нефти, если коэффициент кинематической вязкости составляет 0,624·10-4 м2/с. Плотность нефти 750 кг/м3.

- Определить массу воды в пожарном рукаве диаметром 51 мм и длиной 20 м.

- Определить  режим  движения  нефти  в  трубопроводе  диаметром  400  мм  при   скорости  движения  0,13  м/с.  Кинематическая  вязкость  равна  0,3. 10-4  кв.м /с

- Водолазы  при  подъеме  затонувших  судов  работали  в  море  на  глубине  50 м.  Определить  давление  воды  на  этой  глубине  и  силу  давления  на  скафандр  водолаза,  если  площадь  его  поверхности  равна  2,5  кв.м.  Атмосферное  давление  считать  нормальным  (1013 гПа).

- Определить  режим  движения  воды  в  трубопроводе  с  диаметром  300 мм  при  скорости  движения  3,5  м/с.  Кинематическая  вязкость  воды  равна  10-6  кв.м/с.

- Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 60мм, расход транспортируемой по нему воды 35л/с

- По трубопроводу переменного сечения протекает жидкость. Определить среднюю скорость в суженной части трубопровода, если диаметр трубопровода 80 мм, диаметр в суженной части 50 мм, а средняя скорость в широкой части 1,5 м/с.

- По трубопроводу подается 314 л/с воды. Определит диаметр трубопровода, если скорость воды равна 2 м/с.

- По прямой трубе длиной 2 км и диаметром 100 мм протекает жидкость с объемным расходом 56 л/с, имеющая кинематическую вязкость 0,4 см2/с. На трубе установлена задвижка, открытая на половину. Определить потери напора.

- Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте коленом. Диаметр трубопровода 50 мм, расход транспортируемой воды 31,4 л/с

Гидропривод, источники энергии

- Определить рабочий объем насоса, если подача 47 л/мин, частота вращения 970 об/мин, скорость потери 0,94

- Определить расход гидромотора, который преодолевает нагрузку с моментом Мкр=480 Нм с максимальной частотой вращения 600 об/мин, номинальное давление 20 МПа, η =0,94, ηv=0,97.

- Трехфазный асинхронный электродвигатель для привода регулируемого по нагрузке аксионально-поршневого насоса, работающего с частотой вращения 1000 об/ мин в поворотном кратковременном режиме нагрузки: участок 1 нагрузочной диаграммы Q1=60 л/мин при давлении нагнетания р1=10МПа , η1=0,85; участок 2 диаграммы Q2=6 л/мин при давлении нагнетания р1=15 МПа , η2=0,30. Определить мощность на каждом участке.

Исполнительные двигатели

- Определить расход жидкости поршневого гидроцилиндра с односторонним штоком, если диаметр поршня 9 см, максимальная скорость прямого хода 0,2 м/с.

- Определить расчетное усилие поршневого гидроцилиндра с односторонним штоком, если рабочая нагрузка 90000 Н, максимальная скорость прямого хода 0,2 м/с, время разгона при прямом ходе 0,2 с, общий КПД цилиндра 0,97.

- Определить мощность гидроцилиндра при статической нагрузке, если рабочая нагрузка 90000 Н,  расход жидкости 20л/с, диаметр поршня 20 мм.

Аппаратура приводов

- Определить высоту подъема конического предохранительного клапана прямого действия, если диаметр прохода 50мм, средний диаметр 50,5 мм, давление открытия клапана 16 МПа, увеличение давления 0,5 МПа при скорости жидкости 4 м/с (минеральное масло).

- Определить условный проход подводящего канала дросселя и максимальную площадь рабочего проходного сечения дросселя при следующих данных: расход 20 л/мин, перепад давлений 20МПа, скорость потока в подводящем канале 4 м/с. Рабочая жидкость минеральное масло.

- Определить перепад давления на одной щели золотника и расход через распределитель 4/3. Щель образуется двумя окнами при ходе золотника 1,4 мм. Диаметр золотника 25 мм Давление в напорной линии до золотника 20МПа, перепад давлений на нагрузке 18 МПа, рабочая жидкость – минеральное масло.

- Определить условный проход сливной линии при расходе жидкости 6,3 дм2/с и скорости жидкости в сливной линии 2,0 м/с

Тема 6. Регулирование скорости движения рабочих органов гидропривода

- В гидропривод с постоянным давлением в напорной линии установлен регулируемый дроссель. Расход жидкости через дроссель 35 л/с, средняя скорость штока цилиндра 5 м/с, давление жидкости в напорной линии перед цилиндром  120 МПа, давление жидкости в сливной линии 60 МПа. Определит рабочую площадь поршня и нагрузку на шток цилиндра.

- Определит давление в гидроприводе с регулируемым насосом и нерегулируемым гидромотором, если крутящий момент гидромотора  480 нм, рабочий объем гидромотора 30 м2 и потери давления в гидромагистралях 10 МПа.

Рабочая среда пневмоприводов. Исполнительные двигатели и аппаратура

- Определить   массу   кислорода  в  баллоне  емкостью  75  куб.дм  при  давлении  9,8  МПА  и  температуре  200С.

- До  какого  давления   следует  довести  5  кг  газовой  смеси   следующего  состава :    СО2 -  18 %,   N2  -  70 %   и   О2  -  12 % ,    чтобы  при  температуре  350 К  она  занимала  объем   2  куб.м.  ( газовая  смесь  дана  объемными  долями ).

- Баллон  с  кислородом  объемом  70  куб. дм  при  давлении  9,8 МПа  переносят   с  улицы,  где  температура  266 К,  в  помещение,  где  температура  300 К.   Чему  равно  давление  газа ?   Какое  количество  теплоты  получил  газ ?

- Изотермическому    сжатию  подвергаются  8  кг    углекислого  газа    при    давлении  245  кПа    и   температуре  293 К,  в  результате  чего  объем  газа  уменьшается  в  1,5   раза.   Определить  начальные  и  конечные  параметры,   затраченную  работу  и  количество  отведенной  теплоты.

- Метан в количестве 1,5 кг/сек. подвергают сжатию от атмосферного давления до 3,5 атмосфер. Определить изотермический КПД компрессора, если дано, что потребляемая мощность 430 кВт, а механический КПД компрессора - 0,91, температура метана на входе 20оС. Плотность метана при нормальных условиях равна 0,717  кг/м3

ОЦЕНКА РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ СТУДЕНТАМИ

| Критерии оценки выполнения задания | оценка |
| --- | --- |
| Приведено полное правильное решение | 5 |
| Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых расчетов, или правильно записаны необходимые формулы, записан правильный ответ, но не представлены преобразования, или в математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка | 4 |
| В решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях и отсутствуют какие-либо числовые расчеты, Или записаны и использованы не все исходные формулы | 3 |
| Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1,2,3 балла | 2 |

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

ТЕСТ по дисциплине Гидравлические пневматические системы

Инструкция по выполнению: выберите один правильный ответ из трех предложенных.

. Основы машиностроительной гидравлики

1 вариант

- Как называют физическую величину, численно равную массе  единицы  объема  жидкости ?

а)  плотность                         б)  удельный вес                         в)  удельный объем

- Как меняется вязкость жидкости при  повышении  её температуры ?

а)   уменьшается                  б)  увеличивается                          в)  не  меняется

- Какое  неравенство  соответствует  ламинарному режиму  течения  жидкости ?

а)   Re  <  Re кр                 б)   Re  >  Re'кр                               в)   Re'кр  >  Re >  Reкр

4.  Трубка  Пито -  это  прибор  для  измерения …

а)  гидростатического давлении               б)  расхода жидкости                      в)  скоростного  напора

5.   Тело, погруженное в жидкость, тонет, если ….

а)    ρт =  ρж                                     б)    ρт  >  ρж                                                        в)   ρт  <  ρж

2 вариант

1.  Вес  единицы  объема  вещества – это …

а)   плотность                            б)   удельный вес              в)  удельный  объем

- При повышении давления  на  жидкость  её   вязкость …                                                                                               а)  увеличивается                 б)  уменьшается                в)  не  меняется

3.  Какое  неравенство  соответствует  турбулентному  режиму  течения  жидкости?                                                       а)   Re  <  Re кр               б)   Re  >  Re'кр                              в)   Re'кр  >  Re >  Reкр

4.   Потери напора жидкости на преодоление  местных сопротивлений  не  связаны   с …..                                   а)  изменением площади живого сечения   потока

б)  изменением направления движения потока

в)   шероховатостью  внутренней поверхности  труб

5.   Условие плавания тела, погруженного в жидкость ….

а)    ρт =  ρж                            б)    ρт  >  ρж                                                       в)   ρт  <  ρ

Вариант 3

- Как называют физическую величину, численно равную объему, занимаемому единицей массы?                 а)  плотность                     б)  удельный  вес                        в)  удельный  объем

2.   Объем жидкости, протекающий  через живое сечение потока в единицу  времени - это …

а)  скорость  потока               б)  объемный  расход                                 в)  массовый  расход

3.  Какое  неравенство  соответствует  неустойчивому режиму  течения  жидкости ?

а)   Re  <  Re кр                           б)   Re  >  Re'кр               в)   Re'кр  >  Re >  Reкр

4.  Длинными  считают  трубопроводы,  у  которых …

а)   h l   >>  h м                                   б)  h l   <<  h м                                                      в)   h l   ≈  h м

5.  Тело, погруженное в жидкость, всплывает, если ….

а)    ρт =  ρж                          б)    ρт  >  ρж                                                                в)   ρт  <  ρж

Гидропривод, источники энергии

1 вариант

- Назвать объемный насос с  возвратно- поворотным движением  рабочих органов

а)  крыльчатый           б)  возвратно-поступательный           в)  роторный

- КПД  насоса  равен …..

а)                   б)                     в)

- Принцип работы объемного гидропривода основан на законе

а)  Паскаля            б) Архимеда                 в) Ньютона

- Преимущество гидропривода относиться

а) большие габариты и масса	в) бесступенчатое регулирование

б) изменение вязкости применяемых жидкостей

- Гидроприводы по характеру движения выходного звена гидродвигателя бывают

а) возвратно-поступательного движения	в) обратного движения

б) поворотного движения

2 вариант

- Гидроприводы по возможности регулирования бывают

а) частичным регулированием	     в) регулируемые                б) механическим регулированием

- Недостатки гидропривода

а) небольшие габариты и масса

б) частота реверсирования движения выходного звена гидропередачи

в) элементы гидропривода изготовляются по высокому классу точности.

- Трубопроводы в зависимости от  своей конструкции бывают

а) гибкие          б) плотные               в) изгибающиеся

- Гидравлическая машина, в котророй механическая энергия, приложенная к выходному валу, преобразуется в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости

а) гидродвигател              б) насос                        в)гидромотор

- Утечки  жидкости из гидросистем влияют на …

а) КПД отрицательно      б) КПД положительно       в) КПД не изменяется

Вариант 3

- Какие виды насосов относятся к динамическим ?

а)  электромагнитные      б)  крыльчатые       в)  роторные

- Какой  КПД  насоса учитывает  потери мощности, связанные  с  трением  деталей  насоса ?

а)  объемный                       б)  гидравлический                                в)  механический

- Минеральные масла получают в результате переработки высококачественных сортов нефти с введением в них присадок. В каком количестве их добавляют ?

а) 0,05..10%               б) 10…20%	в) 30..50%

- По тонкости очистки фильтры бывают

а) нормальной очистки           б) средней очистки        в) 100% очистки

- Какого сечения не бывает уплотнительное кольцо

а)   Х- образного                  б) треугольного                     в) прямоугольного

Исполнительны двигатели

Вариант 1

- При каких давлениях работают гидроцилиндры

а) до 10 МПа              б) до 25 МПа        в) до 32 МПа

- Жесткий удар поршня о крышку в гидроцилиндрах строительных машин предотвращают

а)   сильфоны       б) мембраны          в) демпферы

- В поршневом гидроцилиндре с односторонним штоком определяем площадь поршня в поршневой полости по формуле

а) F1=(πD2)/4		б) F1=(π(D2-d2))/4                 	в) F1=(πR2)/4

- Тонкостенными называют цилиндры, у которых…

а) Dн/D> 1,0                 б) Dн/D> 1,2           в) Dн/D  ≤1,2

- Для возвратно-поворотных движений приводимых узлов на угол, меньший 360, применяют

а) поворотные гидроцилиндры    б) поршневые гидроцилиндры  в) телескопические гидроцилиндры

__________________________________________________________________________________

Вариант 2

- В поршневом гидроцилиндре с односторонним штоком определяем площадь поршня в шкотовой полости по формуле

а) F1=(πD2)/4		б) F1=(π(D2-d2))/4                 	в) F1=(πR2)/4

- Толстостенными называют цилиндры, у которых…

а) Dн/D> 1,0                 б) Dн/D> 1,2           в) Dн/D  ≤1,0

- Как называется цилиндр с рабочей камерой, образованной рабочими поверхностями корпуса и плунжера

а) поршневой цилиндр    б) телескопический цилиндр     в) штоковый цилиндр

- Назови двигатель с поступательным движением  выходного  звена.

а)   гидроцилиндр     б)  поворотный гидродвигатель              в)  гидромотор

- Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроаккумулятор грузовой;             б) гидропреобразователь;

в) гидроцилиндр с торможением в конце хода;

______________________________________________________________________________

Вариант 3

- Основные параметры поршневого гидроцилиндра

а) D и d, P , S	б) D, P  и S	в) D ,d, и  P

- В поршневом гидроцилиндре с односторонним штоком определяем усилие развиваемое штоком гидроцилиндра при его выдвижении по формуле

а) R1=F1P1kтр		б) R1=F1P1                	в) R1=(πR2)/4

- Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроцилиндр поршневой;    б) гидроцилиндр плунжерный;   в) гидроцилиндр телескопический;

- Какие гидроцилиндры применяют в случаях, когда желаемый ход превышает допустимую установочную длину гидроцилиндра.

а) гидроцилиндры двухсторонним штоком    б) телескопические гидроцилиндры

в) плунжерные гидроцилиндры.

- Под ходом гидроцилиндра понимают максимальное перемещение

а) поршня со штоком      б) штока                     в) поршня

Аппаратура приводов

1 Вариант

- Направляющий гидроаппарат, предназначенный для пропускания потока рабочей жидкости в одном направлении при отсутствии управляющего воздействия, а при наличии управляющего воздействия – в обоих направлениях

а) гидрораспределитель                    б) гидрозамок                     в) клапан

- Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидрораспределитель двухлинейный четырехпозиционный;

б) гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный;

в) гидрораспределитель двухпозиционный с управлением от электромагнита.

- Какого типа бывают гидравлические распределители

а) кранового     б) клапанного               в) дроссельного

- 4/3 цифровое обозначение какого распределителя

а) трехлинейного четырехпозиционного   б) четырехлинейного трехпозиционного

в) духлинейного трехпозиционного

- Распределители изменяют направления потока рабочей жидкости и регулируют расход и давление рабочей жидкости.

а) золотниковые распределители    б) дросселирующие распределители  в) крановые распределители

_____________________________________________________________________________________

2 вариант

- Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидрораспределитель четырехлинейный трехпозиционный;

б) гидрораспределитель трехлинейный трехпозиционный;

в) гидрораспределитель двухлинейный шестипозиционный;

- Какого типа бывают гидравлические распределители

а) золотникового                  б) клапанного               в) дроссельного

- 3/2 цифровое обозначение какого распределителя

а) трехлинейного двухпозиционного   б) четырехлинейного трехпозиционного

в) духлинейного трехпозиционного

- Какие распределите применяют при небольших расходах и давлениях рабочей жидкости

а) золотниковые распределители    б) дросселирующие распределители  в) крановые распределители

- Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан прямой;                     б) клапан обратный;                         в) клапан напорный;

_________________________________________________________________________________

3 вариант

- Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан обратный;                 б) клапан редукционный;             в) клапан напорный;

- Аппараты для регулирования расхода, в которых содержится только устройство регулирования площади проходного сечения, называют…

а) гидродросселями            б) регуляторами потока        в) редукционными клапанами.

- Как называется распределитель с механическим управлением, которые применяются в гидрокопировальных станках

а)  следящим клапаном            б) следящим золотником              в) управляющим золотником.

- Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан обратный;    б) дроссель регулируемый;    в) дроссель настраиваемый.

- Запорно-регулирующий элемент с положительным перекрытием означает

а) t>m                 б) t=m      	в) t<m

Регулирование скорости движения рабочих органов гидропривода

- Самый распространенный способ регулирования скорости движения рабочих органов

а) дроссельное регулирование;  б) последовательное регулирование;  в) частичное регулирование

- Объемное регулирование скорости применяют в гидроприводах станков при мощностях более…

а) 15кВт	          б) 10 кВт                               в) 2 кВт

- Объемное регулирование скорости можно выполнять несколькими …

а) регулируемыми насосами   б) нерегулируемыми насосами

в) регулируемыми и нерегулируемыми насосами

- К недостаткам гидропривода с объемным регулированием является

а) низкий КПД;       б) плавное торможение;    в) уменьшается температура рабочей жидкости

- В гидроприводах с дроссельным регулированием применяют

а) регулируемыми насосами   б) нерегулируемыми насосами

в) регулируемыми и нерегулируемыми насосами

Гидропривод автоматизированного оборудования

- Автоматический привод, в котором выходная величина воспроизводит изменение входной величины.

а) управляющий привод   б) задающий привод   в) следящий привод

- РО –это…

а) распределяющий орган         б) рабочий орган                в) регулирующий орган

- Связь между РО и сравнивающим устройством называется

а) обратной связью       б) прямой связью      в) последовательной связью

- Метод обработки деталей по образцу или шаблону – это…

а) копирование	б) шаблонирование	                    в) образирование

- К каким процессам относиться разгон и торможение РО

а) вспомогательным процессам   б) технологическим процессам   в) переходным процессам

Рабочая среда пневмоприводов. Исполнительные двигатели и аппаратура

1 вариант

- Как называется процесс изменения состояния газа без теплообмена с окружающей средой и другими телами?

а) адиабатный.           б) изобарный.                         в) изохорный

- Политропным называют процесс, все состояния которого удовлетворяют условию

а) ;      б) ;       в) ;

- Смазывание пневматических устройств обеспечивает

а) защиту от коррозии	б) увеличение износа	в) ничего не обеспечивает

- Для снижения и регулирования давления в пневмолиниях применяют

а) пневмодвигатели        б) пневмораспределители      в) редукционные пневмоклапаны

- Крышки пневмоцилиндров изготавливаются из

а) стали		б) алюмения	в) меди

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 вариант

а) закон Шарля    б) закон Авогадро     в) закон Бойля- Мариотта

- Работа газа при расширении определяется по формуле

а)       б)            в)

- Источником энергии рабочего газа в пневмоприводе является

а)  насос         	б) гидромотор	в) компрессор

- Физическая величина, равная отношению объема газа к его массе

а) удельный объем       б) удельная теплоемкость                в) давление

- К достоинствам пневмопривода является

а)  низкий уровень шума   б) большая протяженность воздухопровода    в) низкий КПД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- вариант

- Изобарный процесс протекает при…

а) ;     б) ;      в) ;

- Отношение теплоемкости системы к массе тела

а) удельный объем       б) удельная теплоемкость                в) давление

- Машина предназначенная для сжатия и нагнетания газа

а) компрессор                   б) насос	в) аккумулятор

- Недостаткам пневмосистемам относиться

а) применение смазочных устройств	б) пожаро-взрывоопасность         в) сложность конструкции

- Пневмоцилиндр применяющий  в зажимных, фиксирующих, переключающих и тормозных устройствах станков, прессов.

а) мембранный пневмоцилиндр	б) поршневой пневмоцилиндр	в) плунжерный пневмоцилиндр

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА

При оценивании ответов на тестовые вопросы учитывается количество правильных и неправильных ответов.

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) |
| 100 % | 5 |
| 80% | 4 |
| 60% | 3 |
| менее 40% | 2 |

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ

Вариант 1

- Общие сведения о гидроприводах. Типы приводов.

- Принцип действия шестеренных насосов.

- Задача. Определить коэффициент динамической вязкости нефти, если коэффициент кинематической вязкости составляет 0,624·10-4 м2/с. Плотность нефти 750 кг/м3.

Вариант 2.

- Конструктивные требования к приводам.

- Гидролиния.

- Задача. По трубопроводу внутренним диаметром 100 мм течет вода в количестве 10 л/с.Определить режим движения воды, если плотность = 999,73 кг/м3 , динамическая вязкость = 0,001308 Па·с

Вариант  3.

- Что изучает гидравлика. Основные определения гидростатики.

- Гидроцилиндры.

- Задача.  Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 60мм, расход транспортируемой по нему воды 35л/с.

Вариант 4.

- Какие давления различают в гидростатике.

- Уплотнительные устройства гидроцилиндров

- Задача. Определить массу воды в пожарном рукаве диаметром 51 мм и длиной 20 м. Если плотность воды 1000 кг/м3

Вариант 5.

- Физические свойства жидкости.

- Методы фильтрации рабочей жидкости

- Задача. Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 50 мм, расход транспортируемой по нему воды 25л/с.

Вариант 6.

- Гидродинамика. Основные понятия и определения.

- Выбор места установки фильтров

- Задача.  По трубопроводу внутренним диаметром 100 мм течет вода в количестве 10 л/с.Определить режим движения воды, если плотность = 999,73 кг/м3 , динамическая вязкость = 0,001308 Па·с

Вариант 7.

- Режимы движения жидкости по трубопроводам.

- Дроссельное регулирование скорости.

- Задача. Определить массу воды в пожарном рукаве диаметром 50 мм и длиной 10 м. Если плотность воды 999 кг/м3

Вариант 8.

- Потери давления по длине трубопровода.

- Принцип действия поршневых цилиндров

- Задача   Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 40 мм, расход транспортируемой по нему воды  20 л/с.

Вариант 9.

- Основные параметры цилиндров.

- Схема объемного гидропривода

- Задача. По трубопроводу внутренним диаметром 100 мм течет вода в количестве 10 л/с.Определить режим движения воды, если плотность = 999,73 кг/м3 , динамическая вязкость = 0,001308 Па·с

Вариант 10.

- Объемное регулирование скорости.

- Следящие приводы. Гидрораспределители.

- Задача.   По трубопроводу внутренним диаметром 100 мм течет вода в количестве 10 л/с.Определить режим движения воды, если плотность = 999,73 кг/м3 , динамическая вязкость = 0,001308 Па·с

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 1

- Общие сведения о гидроприводах. Типы приводов.

- Первый закон термодинамики.

- Задача. Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 40 мм, расход транспортируемой по нему воды 20  л/с.

Вариант  2.

- Что изучает гидравлика. Основные определения гидростатики.

- Основные понятия термодинамики

- Задача. Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 50 мм, расход транспортируемой по нему воды 25 л/с.

Вариант 3.

- Какие давления различают в гидростатике.

- Закон Шарля

- Задача.Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 30 мм, расход транспортируемой по нему воды 15 л/с.

Вариант 4.

- Фильтрация рабочей жидкости

- Пневмодвигатели

- Задача Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 60 мм, расход транспортируемой по нему воды 30 л/с.

Вариант 5.

- Гидравлические двигатели

- Назначение пневмопривода и его структурный состав.

- Задача. Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 50 мм, расход транспортируемой по нему воды 25 л/с.

Вариант 6.

- Режимы движения жидкости по трубопроводам.

- Теоретический процесс поршневого компрессора.

- Задача. Определить потерю напора воды в трубопроводе на повороте угольником, диаметр трубопровода 40 мм, расход транспортируемой по нему воды 20 л/с.

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ.

- Адиабатный процесс.

- Воздухопроводы и подготовка сжатого воздуха для использования в пневмоприводах.

- Гидравлические элементы потока.

- Закон Архимеда

- Закон Паскаля

- Изобарный процесс

- Изотермический процесс

- Изохорный процесс

- Испытания трубопроводов.

- Истечение газа из резервуара. Исполнительные пневматические устройства, распределительная и регулирующая аппаратура.

- Истечение жидкости из отверстий и насадок.

- Классификация роторных насосов.

- Компрессоры и их характеристики.

- Коэффициент гидравлического трения в технических трубах

- Монтаж и обслуживание гидросистем.

- Область применения гидравлических и пневматических систем.

- Параметры струйки и гидравлическое уравнение неразрывности

- Политропный процесс

- Пьезометрический напор.

- Регулирующая пневмоаппаратура.

- Способы регулирования скоростей движения гидравлических и пневматических исполнительных органов.

- Стабилизация и синхронизация движения выходных звеньев гидроприводов.

- Эксплуатация объемных гидроприводов в условиях низких температур.

- Электрогидравлические и электропневматические приводы, их роль при комплексной автоматизации и дистанционного управления.

- Энергоэффективность гидравлических и пневматических систем.