|  |  | ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЮНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИК» 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 7 6 9 8 10 1. |  | Найдите силу тока через источник и напряжение на источнике, если его ЭДС 15 В, а внутреннее сопротивление 4 Ом. Сопротивления всех резисторов одинаковы 68 Ом. I12 I5 I6 I11 I4 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 |  |
| 2. Определите значения токов I5, I11, I12 при I6 = 2 А, I4 = 5 А, R5 = 4 Ом, R11 = 6 Ом, R12 = 10 Ом. |  |  |  |  |  |

3. В некотором царстве, в некотором государстве жили-поживали резистор с сопротивлением 8 Ом (всем Вам, конечно, давно он знаком) и конденсатор ёмкостью 177 мкФ (каждый с таким познакомиться рад). Оба, мечтая о взаимности, ухаживали за катушкой индуктивности. Она индуктивностью 38 мГн обладала и была красавицей, каких мало.

Однажды источник напряжения, достойный всяческого уважения, всех позвал на бал. Там читали стансы, пели романсы, а после десерта начались танцы. Все трое к источнику последовательно подключились и ток переменный ощутили. 2 А амплитуда, 50 Гц частота – красота!

А теперь, без напряга и раздражения, рассчитайте действующее значение напряжения.

4. Имеется вольтметр на номинальное напряжение 5 В, обладающий внутренним сопротивлением 500 Ом. Каким образом можно расширить пределы измерения данного вольтметра до 50 В?

| 5. | И при замкнутом, и при разомкнутом выключателе В амперметр показывает I = 5,55 A. Определить сопротивления R и XL , если напряжение источника питания V = 100В, частота f = 50 Гц, емкость конденсатора С = 159 мкФ. |
| --- | --- |